اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 5022/600 -09/02/1400

خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی تک جداره در سایزهای مختلف

جهت ادارات تابعه استان

آگهــي ارزیابی کیفی مناقصــه عمومی  دو مرحله ای ( شماره  5022/600 -  09  /02/1400)

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید  لوله پلی اتیلن آبرسانی  (HDPE- PE100 ) درسایزهای مختلف مورد نیاز پروژه های آبرسانی با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای INSO 14427-1   و 14427-2 INSO طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعه از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي دو مرحله اي اقدام نمايد لذا از کلیه تولید کنندگان که  دارای کد معاملاتی (‌بورس ) میباشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

- شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2000005669000005  می باشد .

- محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

- محل تسليم پيشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و ارسال اصل ضمانتنامه ( پاکت الف ) و  اصل پیشنهاد قیمت مهر و امضا شده ( پاکت ج )  به واحد دبیر خانه  شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك 406 طبقه اول)

- آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : یکشنبه 19/02/1400

- حداکثر تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : بارگذاری در سامانه و تحویل پاکت ضمانت و قیمت ( الف و ج )  به دبیرخانه: ساعت 14 روز  یکشنبه 02/03/1400

- تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی ساعت 9 صبح : دو شنبه 03/03/1400

- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ضمانت و ارزیابی فنی : چهار شنبه 05/03/1400

- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات قیمت : شنبه 08/03/1400

- اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی ( نقد و اسناد یک الی سه ساله  )

- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 4.194.378.000 ریال (بصورت (( ضمانتنامه بانكي – فرآیند ارجاع کار )) در وجه شركت آب و فاضلاب استان  فارس )

- قيمت اسناد 300.000 ريال ( خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  )

- به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .

- این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام ، کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ فقط می بایست اصل ضمانتنامه بانکی ( پاکت الف ) و اصل قیمت پیشنهادی مهر  و امضاء شده ( پاکت ج )  بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

نوبت اول آگهي :   09/ 02/1400                                   نوبت دوم آگهي : 11 / 02 / 1400

(( شركت آب و فاضلاب استان  فارس  ))

شرايط شركت در مناقصه شماره 5022 /600 - 09/02/1400

- مشخصات اوليه :در صفحات 5و 6 درج گردیده است

- مدت تحويل لوله‌ها  از تاریخ انعقاد قرارداد بتدریج طبق درخواست کارفرما بر اساس اعتبارات تخصیصی حداکثر تا 6 ماه پس از عقد قرارداد می باشد ، تحویل اسناد یا اوراق پس از ارسال لوله ها صورت می پذیرد .

- محل تحويل  : انبار ادارات تابعه استان فارس میباشد و هزینه حمل به عهده برنده می باشد .

- شركت كننده در مناقصه ميبايست كليه مشخصات فني لوله‌هايي را كه در صورت برنده شدن ارسال خواهند نمود ذكر نمايد.

- شركت كنندگان در مناقصه ميبايست قيمت خالص ( بدون  ارزش افزوده ) را درج ، تصوير فرم ثبت نام دارايي را پيوست فرمايند .

- ملاك برنده شدن قيمت تراز شده ميباشد كه  طبق فرمول ذيل محاسبه ميگردد

L=(100*C)/{100-[ i *(100 – t)]}                     L     = قيمت تراز شده.

C     = قيمت پيشنهادي درج شده در پاكت پيشنهاد قيمت .

i    = ضريب تاثير ( برحسب درصد) براي خريد هاي اين شركت 35   منظور ميگردد.

t   = امتياز فني – بازرگاني (حداقل امتياز  فني – بازرگاني   قابل قبول ( 65 )  )

- شرط بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت ) داشتن حداقل دو شركت كننده واجد شرايط میباشد.

- تنظیم پاکات شرکت در مناقصه  شامل دو بخش است:  1) پاکت ارزیابی کیفی		2) پاکات مناقصه

- پاکت ارزیابی شامل مدارک لازم جهت ارزیابی کیفی میباشد.

- پاکات مناقصه شامل :پاکت الف ) ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ، پاکت ب ) ارزیابی فنی و اسناد مناقصه ،‌پاکت ج ) پیشنهاد قیمت

- كميسيون مناقصه در تاریخ مقرر جهت افتتاح پاكات ارزیابی کیفی تشکیل و مدارک پس از ارزیابی شکلی به  كميته ارزیابی کیفی ارجاع  خواهدشد ، كه پس از مشخص شدن نتيجه پاكات ارزیابی کیفی در صورت کسب حداقل امتیاز لازم (65 ) کمسیون مناقصه نسبت به بازگشايي پاكات مناقصه به ترتیب (الف) ، (ب ) شرکت کنندگانی که امتیاز کیفی لازم را کسب نموده اند  اقدام ، پاکات ارزیابی فنی شرکت کنندگانی که ضمانت نامه شان مورد تایید میباشد به کمیته فنی بازرگانی ارجاع که پس از اعلام نتایج پاکات قیمت بازگشایی و نتایج نهایی اعلام خواهدشد.

- نظر به اينكه شركت آبفا فارس بر اساس اعتبار تخصيصي خريد مينمايد لذا ممكن است مقدار خريد كاهش يا افزايش يابد  كاهش و افزايش شامل متراژ و سايز لوله ميباشد لذا ممكن است از سايزي اصلا درخواست نگردد و از سايزي ديگر بيش از  مقدار درج شده در مناقصه تقاضا گردد.

- شرکت آبفا فارس در پرداخت پیش پرداخت مختار می باشد .

- تعدیل تعلق نمیگیرد.

- برنده مناقصه ميبايست حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابلاغ  نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد .

- برنده مناقصه مي بايست نسبت به ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات ( معادل 10% قيمت پيشنهادي ) هنگام عقد قرارداد اقدام نمايد . (ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ميبايست يكسال اعتبار داشته باشد )

- دستگاه نظارت شرکت مهندسی فلات البرز ایرانیان با سطح بازرسی یک (حق الزحمه معادل 0/8 %  هشت دهم درصد )مي باشد

- صاحبان امضاء مجاز برنده مناقصه ميبايست در محل شركت آبفا فارس (شيراز )جهت امضاء قرارداد حضور بهم رسانند .

- سپرده برنده مناقصه در صورتيكه حاضر به انعقاد قرارداد نگردد ضبط و با نفر دوم برابر مقررات معامله انجام خواهد شد .

- به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، ‌مبهم ، ‌مخدوش ، ‌مشروط ،‌ مغاير با شرايط مناقصه و خارج از موعد مقرر به هيچ وجه ترتيب اثرداده نمي شود . درصورت مغايربودن با شرايط مندرج اعلام شده برنده اول مردود و با نفردوم برابر مقررات معامله انجام خواهد گرفت .

- كليه كسورات قانوني ، هزينه تست و بازرسي ، اعزام كارشناسان جهت بازديد ، بازرس فني و مقيم بعهده برنده مناقصه مي باشد شايان ذكر است كه نحوه پرداخت هزينه هاي تست و بازرسي به شركت بازرس با هماهنگي كارفرما ،  طبق  تاييد و شرايط مندرج در قرارداد انجام خواهد شد./

- الزاما ميبايست ايران كد و گواهينامه استانداردكالا  نيز پيوست گردد.

- الزاما ميبايست نشاني دقيق پستي ، كد پستي ، كد اقتصادي ،شناسه ملی ،  تلفن و فاكس ، نام و نام خانوادگي صاحبان مجاز امضا قرارداد ، كپي كارت ملي و مشخصات بانك عهده دار ضمانتنامه تضمين تعهدات را پيوست اسناد فرماييد .

- جهت كسب اطلاع بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 38435162 يا 38435164 -  071 تماس حاصل نماييد.

- اين آگهي در 21 صفحه تهيه و تنظيم گرديده است كه توسط فروشنده بايستي مهر و امضاء گردد.

- تمام صفحات اسناد مناقصه ميبايست مهر و امضاء كليه پاکات ميبايست مهر و موم شود.

- کد اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان فارس 411169397471 ، شناسه ملی 10530171429 
شماره ثبت 4615 می باشد .

- محل تامین اعتبار :کلیه اعتبارات عمرانی ( نقد و اسناد یک الی سه ساله )

(( شركت آب و فاضلاب  استان  فارس  ))

- مشخصات فنی مکمل در خرید لوله های پلی اتیلن آبرسانی

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از خريد انواع لوله هاي پلي اتيلن تک جداره آبرسانی با مواد ( HDPE – PE100 )

از سايز63 الي 355 ميليمتر با فشاركاري  10  الی  16  اتمسفر با مشخصات مشروح در برگه هاي پيوست شرايط شركت در مناقصه  بمقدار حدود  121000 متر ، با ضريب اطمينان  (SF=1.25,SF=1.6  )  مورد نياز پروژه های آبرساني به شهرهای تابعه شرکت با كيفيت مطلوب مطابق استانداردهای INSO 14427-1 و INSO 14427-2 و ساير مشخصات مندرج در شرايط شركت در استعلام با انجام  بازرسی سطح یک .

توجه : در توليد لوله هاي كلافي 63 و 75 میلیمتر با فشار کاری 10 اتمسفر به جهت جلوگیری از هرگونه شکستگی و یا تاخوردگی کلاف ها حین حمل و نقل و جابجایی ، ضخامت جداره لوله ها مي بايست با ضريب اطمينان 6/1                 ( SF=1.6  ) محاسبه و تولید گردد .

شرايط تحويل

فروشنده مي بايست طبق برنامه زمانبندي ارائه شده بر اساس اولويت نياز اعلام شده از طرف كارفرما و پس از هماهنگي با دستگاه نظارت جهت استقرار بازرس مقيم با استقرار بازرس ، شروع به توليد و پس از آماده شدن هر قسمت قابل تحويل از كالاي موضوع قرارداد و پس از الصاق برچسب و یا مهر تأييديه بازرسي بر روي محصولات توسط بازرس ، لوله هاي توليد شده را به آدرس مورد نظر ( انبار ادارات تابعه شرکت آب و فاضلاب استان فارس در سطح استان ) تحويل نمايد .  (در روی کلیه لوله های تولید شده علاوه بر مشخصات فنی لوله تولیدی ، تاریخ تولید ، نام شرکت تولید کننده  ، نام شرکت آبفا فارس و غیر قابل فروش می باشد نیز در فواصل استاندارد درج گردد)

تعهدات فروشنده

- موادمصرفي در توليد لوله ها ميبايست ازگرانولهاي پلي اتيلن نو و دست اول و از نوع HDPE –PE100 باشند .

( در صورت استفاده از مستربچ در ترکیب مواد اولیه ، پایه پلیمر آن می بایست حتماً از نوع HDPE بوده و هرگونه هزینه آزمون برای اثبات آن به عهده ی فروشنده می باشد ) .

- ارائه گواهینامه ( Certificate ) و ساير مشخصات فني مواد اولیه و مواد مکمل از كارخانه سازنده مواد ، الزامی است

- ارائه بیمه نامه با ضمانت حداقل 10 ساله الزامی است .

- در صورتی که شرکت کننده در مناقصه ،تولید کننده لوله نباشد می بایست کلیه اطلاعات مورد نظر به همراه موافقت نامه و تعهد کتبی کارخانه مورد نظر جهت تامین لوله مورد مناقصه را ارائه نماید و می بایست کلیه لوله ها صرفا از همان کارخانه تامین و ارسال گردد در غیر اینصورت مطابق با مقررات نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه و سایر موارد قانونی اقدام خواهد شد .

- فروشنده كليه ی لوله هاي تحويلي را از لحاظ كيفيت عملکردی و ابعادی ، مطابق استانداردهاي رايج لوله هاي پلي اتيلن آبرسانی ( INSO 14427-1 و INSO 14427-2 و سایر استانداردهای مرتبط ) تضمين می نماید .

- در اختيار گذاشتن كليه امكانات و تجهیزات انجام تستهاي لازم براي بازرس در بازرسی سطح یک كه شامل موارد ذيل خواهد بود :

- 4-1- كنترل و بازرسي قبل از شروع توليد از مواد اوليه شامل :

- 4-1-1-كنترل گواهينامه مشخصات مواد اوليه و مطابقت آن با کد كيسه هاي مربوطه

- 4-1-2- انجام تست MFI  از مواد اوليه بر اساس استاندارد ISO 1133

- 4-1-3- انجام آزمون تعیین درصد وزنی دوده و نحوه پخش و پراکنش دوده در مواد اوليه خودرنگ مشکی

- 4-1-4- انجام آزمون تعیین دانسيته بر اساس استاندارد ISO 1183

- 4-1-5- انجام تست O.I.T  ( مقاومت پایداری حرارتی ) از مواد اولیه بر اساس استاندارد EN 728 برحسب تشخیص بازرس .

- 4-1-6- سایر تست ها بر حسب تشخیص بازرس

- توجه : كليه روال ذكر شده در بالا ، در حين فرآیند توليد نيز بر روي مواد اوليه و یا با ورود مواد اولیه جدید و همچنین بر روی مواد مکمل ( با انجام تست های مرتبط ) انجام خواهد گرديد .

- 4-2-كنترل و بازرسي حين توليد از محصول شامل :

- 4-2-1- انجام تست هيدرواستاتيك 165 ساعته در دماي 80 درجه و یا 100 ساعته در دماي 20 درجه آب

- 4-2-2- انجام کشش و الانگیشن ( کرنش در شکست ) از محصول

- 4-2-3- انجام تست MFI  از محصول

- 4-2-4- انجام آزمون تعیین درصد دوده در محصول

- 4-2-5-كنترل نحوه پخش دوده و پراکنش آن در محصول

- 4-2-6- انجام تست دانسيته در محصول

- 4-2-7- انجام كنترلهاي ابعادي شامل قطر خارجي ، ضخامت و طول لوله

- 4-2-8- كنترل ماركينگ لوله مطابق با نظرکارفرما ( مشخصات فنی لوله به همراه تاریخ و محل تولید ، نام کارفرما و ...)

- 4-2-9-كنترل وزن لوله

- 4-2-10-كنترل ميزان دو پهني لوله

4-2-11-آزمون بازگشت حرارتی

- 4-2-12- انجام تست O.I.T  ( مقاومت پایداری حرارتی )

- 4-2-13- آزمون یکپارچگی ساختاری پس از خمش ( خاص لوله های سه لایه )

- 4-2-14- سایر تست ها بر حسب تشخیص بازرس

- تذکر مهم : وجود دستگاه های سالم و معتبر آزمایشگاهی برای انجام تست های فوق بهمراه گواهی کالیبراسیون معتبر تجهیزات در محل کارخانه الزامیست و در تکمیل فرآیند بازرسی و بنا به تشخیص بازرس یک نمونه از هر سایز - فشار از محصولات تولید شده نیز به آزمایشگاه ثالث ارسال خواهد گردید . بدیهی است که کلیه هزینه های مربوطه بعهده فروشنده خواهد بود و فروشنده می بایست هزینه آزمونهای مربوطه را در قیمت نهایی پیش بینی نماید .

4-3- كنترل و بازرسي از محصول نهايي و آماده ارسال شامل :

4-3-1- انجام كنترلهاي چشمي و ظاهري جهت حصول اطمينان از عدم معايب ظاهري

4-3-2-انجام كنترلهاي وزني در لوله هاي كلاف شده جهت حصول اطمينان از طول واقعي و دانسيته لوله

4-3-3-الصاق برچسب تأییدیه بازرسي بر روي كليه شاخه ها و كلافهاي آماده به ارسال

4-3-4-نظارت بر روشهای حمل و نقل ، جابجایی و نحوه بارگیری شاخه ها و كلافهاي آماده به ارسال

5- کلیه نتايج آزمايشگاهي تستهاي انجام شده بر روي محصولات آماده به تحويل که در محل کارخانه انجام گردیده است  می بایست با مهر و امضاء واحد كنترل كيفيت كارخانه ارائه گردد .

6-  نظارت بر اجراي تعهدات فروشنده از طرف كارفرما ، بر عهده شركت مهندسي و بازرسي فلات البرز ایرانیان  بوده و پرداخت هزینه بازرسی به میزان 8/0% ( هشت دهم درصد ) از کل مبلغ کالای مورد بازرسی ، به عهده فروشنده خواهد بود که می بایست فروشنده پرداخت نماید در غیر اینصورت از مطالبات فروشنده کسر و توسط کارفرما به بازرس پرداخت خواهد شد .

7- فروشنده موظف است کلیه امکانات و تسهیلات لازم ( شامل اقامت و ... ) جهت حضور و استقرار بازرس و یا بازرسین را در محل تولید فراهم نموده و دستگاه نظارت مي تواند ضمن استقرار بازرس مقیم در محل کارخانه ، از فرآيند توليد بصورت سرزده و بدون اطلاع قبلي در تمام طول ساعات شبانه روز بازديد و روال بازرسي را إعمال نمايد . بدیهی است در صورت هرگونه ممانعت از ورود دستگاه نظارت از طرف كارخانه ، در هر مقطع پروژه كن لم يكن تلقي ميگردد.

جدول ارزیابی فنی

جدول امتيازبندی امکانات فني ، پرسنلی و آزمایشگاهی تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن آبرسانی

| ردیف | شرح امکانات | حداكثر امتياز | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ارزیابی کیفی | 20 | 20% نمره کل حاصل شده از ارزیابی کیفی (مالی) |
| 2 | تجهیزات آزمایشگاه | 15 | 1- مقاومت در برابر فشار داخلی هیدرواستاتیک 1 امتياز ( الزامی ) 2- آزمون MFR 1 امتياز ( الزامی ) 3- آزمون نحوه پخش و توزیع دوده 1 امتياز ( الزامی ) 4- آزمون برگشت طولی 1 امتياز ( الزامی ) 5- آزمون مقاومت پایداری حرارتی ( OIT ) 1 امتياز ( الزامی ) 6- آزمون تعیین دانسیته 1 امتياز ( الزامی ) 7- آزمون اندازه گیری مقدار دوده 1 امتياز ( الزامی ) 8- آزمون یکپارچگی ساختاری پس از خمش 2 امتياز 9- آزمون کشش و الانگیشن ( کرنش در شکست ) 2 امتياز ( الزامی ) 10- آزمون RCP 2 امتياز 11- آزمون SCG 1 امتياز 12- باسکول سقفی جهت توزین کلاف و شاخه های تولیدی 1 امتیاز ( الزامی ) توضیح : دارا بودن گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات فوق الزامیست |
| 3 | تأیید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد | 6 | 1- تأیید صلاحیت کشوری 6 امتياز 2- تأیید صلاحیت استانی 3 امتياز ( الزامی ) |
| 4 | تعداد و نوع خطوط تولید | 20 | 1- هر خط اروپایی با تکنولوژی ساخت سال 2000 میلادی و بالاتر 6 امتياز 2- هر خط اروپایی با تکنولوژی ساخت سال 2000-1990میلادی 5 امتياز 3- هر خط اروپایی با تکنولوژی ساخت سال 1990 میلادی و پائینتر 4 امتياز 4- هر خط غیر اروپایی ( ایرانی ، چینی و ... ) 2 امتياز توضیح : برای شرکت درمناقصه وجود حداقل چهار خط تولید لوله پلی اتیلن الزامیست |
| 5 | وجود سیستم کنترل ضخامت در خطوط تولید | 5 | وجود سیستم کنترل ضخامت بر روی هر خط 1 امتياز |
| 6 | وجود سیستم کنترل وزن در خطوط تولید | 5 | وجود سیستم کنترل وزن بر روی هر خط 1 امتياز |

جدول امتيازبندی امکانات فني ، پرسنلی و آزمایشگاهی تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن آبرسانی

| ردیف | شرح امکانات | حداكثر امتياز | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ظرفیت تولید | 5 | هر 4000 تن در سال 1 امتیاز |
| 8 | بیمه محصولات | 2 | ارائه بیمه نامه 2 امتياز |
| 9 | نظام مدیریت کیفیت | 4 | 1- از سری استانداردهای ISOدر طراحی و ساخت 4 امتياز 2- از سری استانداردهای ISOدر تولید 2 امتياز |
| 10 | توان کارخانه در تنوع سایزهای تولید | 5 | 1- وجود یک خط جهت تولید لوله از سایز 63 تا 110 میلیمتر 1 امتیاز 2- وجود یک خط جهت تولید لوله از سایز 125 تا 180 میلیمتر 1 امتیاز 3- وجود یک خط جهت تولید لوله از سایز 200 تا 280 میلیمتر 1 امتیاز 4- وجود یک خط جهت تولید لوله از سایز 315 تا 355 میلیمتر 1 امتیاز 5- وجود یک خط جهت تولید لوله سایز 400 و بالاتر 1 امتیاز |
| 11 | واحد کنترل کیفیت | 3 | 1- یک نفرکارشناس کنترل کیفی دارای لیسانس مرتبط با گروه شیمی 1 امتياز 2- دو نفرکارشناس کنترل کیفی دارای لیسانس مرتبط با گروه شیمی 2 امتياز 3- یک نفر مسئول کیفی دارای فوق لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی 2 امتياز |
| 12 | رضایتمندی کارفرمایان قبلی | 5 | ارائه حداقل 5 فقره رضایتمندی از کارفرمایان دولتی مربوط به قراردادهای دو سال اخیر الزامیست |
| 13 | استقرار کارشناس کنترل کیفی در شیف شب | 3 | 1- یک نفر مسئول دارای حداقل لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی 1 امتياز 2- یک نفر مسئول دارای حداقل فوق لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی 2 امتياز توضیح : جهت شرکت در مناقصه ،وجود کارشناس کنترل کیفی در شیف شب الزامیست |
| 14 | امکان اسکان تمام وقت نماینده شرکت بازرسی در محل تولید | 2 | امکانات لازم برای حضور دو نفر نماینده کارفرما ( بازرس) در محل تولید 2 امتياز توضیح : امکانات لازم برای حضور و اسکان حداقل دو نفر نماینده برای حضور تمام وقت و 24 ساعته در محل تولید برای شرکت در مناقصه الزامی است |

تصویر کلیه مدارک مثبته و گواهی کالیبراسیون معتبر آنها می بایست  کلاسه بندی شده و پیوست گردد

جدول خود اظهاری  ارزیابی امکانات فني ، پرسنلی و آزمایشگاهی تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن آبرسانی

بر اساس مدارک مورد تایید و ضمیمه ارسال شده این فرم

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان فارس

نام تولیدکننده/شرکت کننده در مناقصه :

| ردیف | امکانات | شرح | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات آزمایشگاه | 1- مقاومت در برابر فشار داخلی هیدرواستاتیک 2- آزمون MFR 3- آزمون نحوه پخش و توزیع دوده 4- آزمون برگشت طولی 5- آزمون مقاومت پایداری حرارتی ( OIT ) 6- آزمون تعیین دانسیته 7- آزمون اندازه گیری مقدار دوده 8- آزمون یکپارچگی ساختاری پس از خمش 9- آزمون کشش و الانگیشن ( کرنش در شکست ) 10- آزمون RCP 11- آزمون SCG 12- باسکول سقفی جهت توزین کلاف و شاخه های تولیدی توضیح : دارا بودن گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات فوق الزامیست |  |
| 2 | تأیید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد | 1- تأیید صلاحیت کشوری 2- تأیید صلاحیت استانی |  |
| 3 | تعداد و نوع خطوط تولید | 1- تعداد خط اروپایی با تکنولوژی ساخت سال 2000 میلادی و بالاتر 2- تعداد خط اروپایی با تکنولوژی ساخت سال 2000-1990میلادی 3- تعداد خط اروپایی با تکنولوژی ساخت سال 1990 میلادی و پائینتر 4- تعداد خط غیر اروپایی ( ایرانی ، چینی و ... ) |  |
| 4 | وجود سیستم کنترل ضخامت در خطوط تولید | تعداد خطوط تولید لوله دارای سیستم کنترل ضخامت |  |
| 5 | وجود سیستم کنترل وزن در خطوط تولید | تعداد خطوط تولید لوله دارای سیستم کنترل وزن |  |

مهر و امضاء مجاز تولیدکننده/ شرکت کننده در مناقصه

جدول خود اظهاری  ارزیابی امکانات فني ، پرسنلی و آزمایشگاهی تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن آبرسانی

بر اساس مدارک مورد تایید و ضمیمه ارسال شده این فرم

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان فارس

نام تولیدکننده/شرکت کننده در مناقصه :

| ردیف | امکانات | شرح | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ظرفیت تولید | تن در سال |  |
| 7 | بیمه محصولات | ارائه بیمه نامه |  |
| 8 | نظام مدیریت کیفیت | 1- از سری استانداردهای ISOدر طراحی و ساخت 2- از سری استانداردهای ISOدر تولید |  |
| 9 | توان کارخانه در تنوع سایزهای تولید | 1- از سایز 450 تا 630 میلیمتر و بالاتر |  |
| 10 | واحد کنترل کیفیت | 1- یک نفر مسئول کیفی دارای لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی 2- دو نفر مسئول کیفی دارای لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی 3- یک نفر مسئول کیفی دارای فوق لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی |  |
| 11 | استقرار کارشناس کنترل کیفی در شیف شب | 1- یک نفر مسئول دارای حداقل لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی 2- یک نفر مسئول دارای حداقل فوق لیسانس مرتبط با رشته های گروه شیمی |  |
| 12 | رضایتمندی کارفرمایان قبلی | ارائه حداقل 5 فقره رضایتمندی از کارفرمایان دولتی مربوط به قراردادهای دو سال اخیر الزامیست |  |
| 13 | امکان اسکان تمام وقت نماینده کارفرما در محل تولید | امکانات لازم برای حضور دو نفر نماینده کارفرما ( بازرس) در محل تولید بصورت 24 ساعته |  |

گواهی می شود که:

تصویر کلیه مدارک مثبته و همچنین گواهی کالیبراسیون معتبر آنها ،کلاسه بندی شده و پیوست اسناد ارسالی می باشد .

مهر و امضاء مجاز تولیدکننده/ شرکت کننده در مناقصه

| فرم پيشنهاد قيمت جهت خريد لوله پلی اتیلن تک جداره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | رديف | سايز لوله | نوع لوله | PE | PN | SF | متراژ | قيمت واحد (ریال ) | قیمت کل ( ریال ) |
|  | 1 | 63 | لوله پلی اتیلن تکجداره | 100 | 10 | 1.6 | 21,000 |  |  |
|  | 2 | 75 |  | 100 | 10 | 1.6 | 21,640 |  |  |
|  | 3 | 75 |  | 100 | 16 | 1.25 | 2,200 |  |  |
|  | 4 | 90 |  | 100 | 10 | 1.25 | 30,000 |  |  |
|  | 5 | 110 |  | 100 | 10 | 1.25 | 24,000 |  |  |
|  | 6 | 125 |  | 100 | 10 | 1.25 | 4,500 |  |  |
|  | 7 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 8 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 36 |  |  |
|  | 9 | 160 |  | 100 | 10 | 1.25 | 12,000 |  |  |
|  | 10 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 11 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 36 |  |  |
|  | 12 | 180 |  | 100 | 10 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 13 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 14 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 15 | 200 |  | 100 | 10 | 1.25 | 1,200 |  |  |
|  | 16 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 17 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 18 | 225 |  | 100 | 10 | 1.25 | 408 |  |  |
|  | 19 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 20 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 21 | 250 |  | 100 | 10 | 1.25 | 1,752 |  |  |
|  | 22 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 23 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 24 | 280 |  | 100 | 10 | 1.25 | 800 |  |  |
|  | 25 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 26 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 27 | 315 |  | 100 | 10 | 1.25 | 420 |  |  |
|  | 28 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 29 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 30 | 355 |  | 100 | 10 | 1.25 | 600 |  |  |
|  | 31 |  |  | 100 | 12.5 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | 32 |  |  | 100 | 16 | 1.25 | 24 |  |  |
|  | جمع كل به عدد |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع کل به حروف : |  |  |  |  |  |  |  |  |

درصورت مغایرت بین قیمت پیشنهادی به عدد و حروف ملاک قیمت پیشنهادی به حروف است.

مشخصات مدير عامل و اعضاي هيئت مديره شركت (‌در پاکت ارزیابی کیفی ارائه گردد)

| رديف | نام و نام خانوادگي | نام پدر | شماره شناسنامه/كد ملي | محل صدور | تاريخ و محل تولد | عنوان جايگاه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

نام شركت : آدرس دقيق : كد پستي : تلفن ثابت و همراه: فاكس : كد اقتصادي : شناسه ملی :

الزام ( پیوست گردد ) گواهی آخرین تغییراتی که مشخصات صاحبان امضاء مشخص شده باشد ( حداکثر 2 سال از تاریخ صدور گواهی گذشته باشد ) گواهی امضاء محضری ( حقیقی / حقوقی )

مشخصات صاحبان مجاز امضاء قرارداد: نام و نام خانوادگي سمت كد ملي 1- 2 - 3-

مشخصات بانك عهده دار ضمانتنامه تضمين تعهدات :

مشخصات و شماره حساب بانكي شركت :

اسناد ارزیابی کیفی

به نام خدا

شرکت آبفا استان فارس

فرم ارزیابی مشتریان قبلی

مربوط به مناقصه خرید ........................................................................................................................

توضیح 1: جدول شماره 1 توسط مناقصه‌گر محترم (تامین کننده کالا) و جدول شماره 2 توسط کارفرمای محترم قبلی تکمیل گردد.

توضیح 2: اطلاعات مربوط به قراردادهایی است که در 5 سال گذشته انجام شده اند.

جدول شماره 1

| مناقصه‌گر محترم (تامین کننده کالا): شرکت |  |
| --- | --- |
| نام کارفرمای قبلی: | تاریخ قرارداد: |
| موضوع قرارداد: | مدت قرارداد: |
| شماره قرارداد: | مبلغ قرارداد: |

توضیح 3: کارفرمای محترم قبلی جدول زیر را براساس امتیاز عالی (100-85)- خوب (84-70)- متوسط (69-50)- ضعیف (49-0) تکمیل نمایید.

جدول شماره 2

| کیفیت کالاهای ارائه شده | عالی ( ) | خوب ( ) | متوسط ( ) | ضعیف ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عملکرد در دوره بهره‌برداری | عالی ( ) | خوب ( ) | متوسط ( ) | ضعیف ( ) |
| کیفیت خدمات پشتیبانی | عالی ( ) | خوب ( ) | متوسط ( ) | ضعیف ( ) |
| انجام به موقع تعهدات | عالی ( ) | خوب ( ) | متوسط ( ) | ضعیف ( ) |
| نام و نام خانوادگی نماینده کارفرمای قبلی: سمت نماینده کارفرمای قبلی: تاریخ تکمیل: مهر و امضا |  |  |  |  |

به نام خدا

شرکت آبفا استان فارس

ارزیابی تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت خرید کالا (1)

| ردیف | ضریب معیار نام فروشنده | توان مالی 30 | ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت 30 | استاندارد تولید 40 |  | امتیاز کل (میانگین وزنی) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

معاون بهره برداری آب 				مدیر امور بازرگانی

نماینده مجری طرح

جداول ارزیابی تولید کنندگان و عرضه کنندگان

توان مالی (پنج سال گذشته)

| ردیف | شرح | ضریب وزنی | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | یک صد برابر مالیات متوسط و سالانه، مستند به اسناد مالیات‌های قطعی و علی‌الحساب پرداخت شده. | 100 |  |
| 2 | 25 درصد فروش آخرین سال تولید مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورت‌های مالی تایید شده. | 100 |  |
| 3 | 10 درصد دارایی‌های ثابت مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی‌ها | 100 |  |
| 4 | تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه | 100 |  |
| جمع |  | 100 |  |

ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت

| ردیف | شرح | ضریب وزنی | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | کیفیت کالاهای ارایه شده به مشتریان قبلی | 40 |  |
| 2 | عملکرد در دوره بهره‌برداری | 30 |  |
| 3 | کیفیت خدمات پشتیبانی | 15 |  |
| 4 | انجام به موقع تعهدات | 15 |  |
| جمع |  | 100 |  |

استاندارد تولید

| ردیف | شرح | ضریب وزنی | امتیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | استاندارد کیفیت | 30 |  |
| 2 | استاندارد تولید | 30 |  |
| 3 | استاندارد نصب | 20 |  |
| 4 | استاندارد بهره‌برداری | 20 |  |
| جمع |  | 100 |  |

به نام خدا

ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره یک )

نظر به اينكه  ... نام متقاضی ...  با شناسه حقیقی /حقوقی                                   به نشاني

کد پستی                                مايل است در ارجاع کار / مناقصه /مزایده ...  موضوع ارجاع کار  ...  شركت نمايد.

... نام ضامن ...  از	... نام متقاضی ...  در مقابل ...  نام کارفرما /ذینفع  ...  برابر مبلغ                                ريال/ ارز تضمين و تعهد مي نمايد چنانچه ...  نام کارفرما /ذینفع ...  به ... نام ضامن ...  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات استنكاف نموده است . تا ميزان                                   ريال / ارز هر مبلغی را كه                             ...  نام کارفرما /ذینفع  ...  مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصاله از سوي ...  نام کارفرما /ذینفع  ... 
بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد ، در وجه يا حواله كرد ...  نام کارفرما /ذینفع  ...  بپردازد .

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز ...  سه ماه تا اخرین تحویل پیشنهاد  ... معتبر ميباشد . اين مدت بنا به درخواست كتبي ... نام کارفرما /ذینفع  ... براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه 	... نام ضامن ...

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا ... نام متقاضی ... موجب اين تمديد را فراهم نسازد و ... نام ضامن ...  را موفق با تمديد ننمايد ، ... نام ضامن ...	متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد ... نام کارفرما /ذینفع  ... پرداخت كند .

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي... نام کارفرما /ذینفع  ...  مطالبه نشود ، ضمانتنامه در سر رسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد .

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود ، در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

به نام خدا

ضمانتنامه انجام تعهدات

(کاربرگ شماره دو)

نظر به اينكه ... نام متقاضی ...  با شناسه حقیقی /حقوقی                                   به نشاني

کد پستی                                	به ... نام ضامن ... اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد... موضوع قرارداد ...  که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده را با ... نام کارفرما /ذینفع  ...  دارد از ... نام متقاضی ...
 در مقابل ... نام کارفرما /ذینفع  ...  براي مبلغ 		  ريال / ارز به منظور انجام تعهداتي كه به موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد در صورتي که ... نام کارفرما /ذینفع  ... كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به ... نام ضامن ... اطلاع دهد كه  ... نام متقاضی ... از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ، تا ميزان 			ريال / ارز هر مبلغ را كه ... نام کارفرما /ذینفع  ...	مطالبه كند به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوی ... نام کارفرما /ذینفع ...  با تآیید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنكه احتياجي به صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ، با ذکر نوع تخلف در وجه يا حواله كرد... نام کارفرما /ذینفع  ... بپردازد .

مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز 			است و بنا به درخواست كتبي واصله
 ... نام کارفرما /ذینفع ... قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه ... نام ضامن ... نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا ... نام متقاضی ... موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ... نام ضامن ... را حاضر به تمديد نمايد... نام ضامن ... متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد ... نام کارفرما /ذینفع ... پرداخت كند .

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

" لطفا فرم ذیل را تکمیل ، مهر ،  امضاء و پیوست در سامانه فرمایید "

| اشخاص حقوقی |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان | خوداظهاری |
| 1 | نام شرکت |  |
| 2 | شماره ثبت |  |
| 3 | محل ثبت |  |
| 4 | کد اقتصادی شرکت |  |
| 5 | شناسه ملی شرکت |  |
| 6 | تاریخ ثبت |  |
| 7 | شماره تلفن ثابت |  |
| 8 | آدرس |  |
| 9 | نوع شرکت |  |
| 10 | نام مدیر عامل شرکت |  |
| 11 | تلفن همراه مدیرعامل |  |
| 12 | ایمیل |  |
| 13 | نام و کد بانک |  |
| 14 | کد شبا همراه را تاییدیه شعبه بانک مربوطه |  |
| 15 | کد معاملاتی ( بورس) همراه با تاییدیه صادره از فرابورس یا کارگزاری |  |
| 16 | نام فرد پاسخگو |  |
| 17 | شماره همراه فرد پاسخگو در مواقع ضروری |  |

مهر و امضاء

فرم تقاضا نامه صدور اسناد خزانه اسلامی شرکت آب و فاضلاب استان فارس نام شخص/شرکت .................................... با کد ملی / شناسه ملی ................................................ و کد معاملاتی .......................... تقاضای دریافت اسناد خزانه اسلامی با نماد معاملاتی ................................................ را مطابق قوانین و مقررات مربوط از آن دستگاه دارم .ضمنا آن دستگاه اجرایی و سایر مراجع مربوط مجازند در هر مرحله از صدور اسناد خزانه که تشخیص دهند ، اسناد مذکور به اشتباه و یا بیش از رقم مقرر برای اینجانب / این شرکت صادر شده است ،نسبت به ابطال اسناد مذکور اقدام نمایند و اینجانب / این شرکت حق هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب می نمایم . نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی / نام و نام خانوادگی و مهر صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی.